缩短烤房设备单次维护作业耗时

——金魔方QC小组成果发布词

A+B：尊敬的各位评委、各位同仁，大家好！

A：我们是来自湖北宜昌烟区的金魔方QC小组，今天为大家汇报的课题是——《缩短烤房设备单次维护作业耗时》。

A：首先请看小组概况和名词解释。（切PPT）

A：说起卷烟，大家再熟悉不过。可一片鲜嫩的烟叶，是如何一步步走进大家手中的呢？请看这段短片——从一粒种子到一支卷烟的旅程。

（播放AI视频）

B：刚刚采收的鲜烟叶是不能直接使用的，必须经过烘烤定色、凝聚香气这道关键工序。而完成这道工序的核心场所，就是——烤房。

A：可以说，烤房是烟叶的"产房"。一旦烤房设备维护不及时，轻则烟叶降级、烟农减收，重则整炕烟叶报废、颗粒无收。

B：说到烤房维护，我可有太多话想说。这几年咱们烟区大面积推广新能源生物质烤房，设备是越来越先进，可维护起来却越来越复杂！

A：李师傅，您常年扎根烟叶烘烤一线，最难维护的到底是哪一块？

B：烤房里有燃烧机、循环风机、自控仪等多种设备，但要说最难维护的，非燃烧机莫属！不信，请看我们的现场工作VCR。

（播放VCR）

B：大家看，是不是费时、费力、又危险？

A：那整个烤房维护一遍需要多长时间？

B：把烤房整个维护下来，平均要花40分钟。在烟叶烘烤高峰期，一旦设备出现故障，我们接到报修后要求1小时内必须到场，若抢修不及时，直接导致烟叶品质下降，烟农一年的心血就可能付之东流，我们技术员和烟农心里都着急。

A：没错。这也是我们QC小组走访调研中发现的普遍痛点。近年来兴山县生物质烤房数量持续增加，运维压力直线上升。我们先后走访了348户烟农，90.52%的烟农都反映：设备维护耗时长、用工多、风险高，已经严重制约了烟叶烘烤保障工作。

B：可不是吗！天天求人搭把手，成本高，人还累。难道就没有更省时省力的办法吗？

A：正是带着这个问题，我们金魔方QC小组正式立项，开展本次课题攻关——《缩短烤房设备单次维护作业耗时》。

一、现状调查

A：我们从维护作业组、烤房建造结构、维护作业工序三个维度层层剖析。不同技术员之间、连体与单体烤房之间，维护耗时差异均在1分钟以内，并非问题根源。

A：关键症结出在工序拆解上。整套维护共6道工序，其中燃烧机维护一项就占用30分钟，占总工时的75%，是名副其实的耗时大头。

A：我们进一步深入分析燃烧机维护的4道细分工序，发现"燃烧机故障检测"耗时14.9分钟，占比49.67%；"燃烧机拆装抬运"耗时12.2分钟，占比40.67%。两项合计高达90.34%，正是这两道工序，共同构成了本次课题的核心症结。

二、设定目标

A：目标怎么定？我们没有拍脑袋，而是走访各乡镇燃烧机维保情况，我们发现借助多种简易辅助工具，燃烧机维护仅需10分钟，整个烤房维护控制在20分钟以内，是行业最优水平。

A：以此为标杆测算，综合考虑现场不确定因素，小组设定目标：烤房设备单次维护作业耗时由40分钟降至26分钟以内。

B：从40分钟降到26分钟？这难度可不小，你们真有把握吗？

三、原因分析与要因确认

A：针对两大症结，小组通过头脑风暴、绘制关联图，梳理出7个末端因素。其中"燃烧机维护空间小"属于烤房结构性因素，不在小组可控范围内，予以剔除。剩下6项，我们用数据一一验证：

A：经过全维度试验验证，最终锁定三大主要原因——

一是，设备维护档案无法实时查询。纸质台账翻查繁琐，重复故障反复排查；

二是，人工识别故障误差大。一线仅配备基础扳手、螺丝刀，缺乏专业检测工具；

三是，无匹配承载抬运工具。200公斤的燃烧机全靠4人合力抬运，费时又危险。

四、制定对策

A：针对三大要因，我们逐项设计多套方案，通过现场验证择优确定：

对策一——建立燃烧机一键查询二维码，让维护档案"扫码可查"；

对策二——定制专用故障检测仪，让故障排查"一测即准"；

对策三——自主研制拆装抬运专用装置，让200公斤的燃烧机"一人可搬"。

A：随后，我们按照5W1H原则制定对策实施计划表，逐项推进落地。

五、对策实施

A：三项对策同步推进。

A：第一，搭建"一机一码"电子台账。依托企业低代码平台，我们将全县842台燃烧机的全部维护历史逐一录入，每台设备生成独立二维码，统一张贴在燃烧机规定位置。手机扫码即调档案，离线也能查询，档案调取时间由原来的数分钟压缩至12秒。

B：这个太实用了！外出抢修，手机一扫就知道设备的"病历"，再也不用凭记忆干活了。

A：第二，配备专用故障检测仪。我们联合厂家共同研制专用故障检测仪，同步编制标准化检测作业指导书，配套模块化工具包，开展全员实操培训。仪器检测平均耗时仅1.75分钟，故障误判率降至0。

B：以前排查全凭老经验，现在仪器一测就找出问题，又快又准。

A：第三，自主研发液压托载装置。我们实测各型号燃烧机尺寸，确定75×51.5厘米底盘，搭配双剪叉液压升降结构，最大承重500斤，整车可折叠放入车辆后备箱。焊接组装、现场培训后，单人即可完成燃烧机的拆装转运，彻底告别四人抬运模式。

A：三项对策全部按期落地，现场作业流程被优化为"查、测、修、录"标准化四步维保法——扫码查档、仪器检测、液压托载维修、线上即时记录。

A：李师傅，我们有一段现场操作视频，您来看看实际效果。

（视频展示）

六、效果检查

A：我们连续两个月跟踪黄粮烟叶收购站60次现场维保作业，烤房设备单次维护平均耗时由40分钟降至17.9分钟，不仅完成了≤26分钟的定量目标，还大幅超越了预期。

A：再看症结解决情况：燃烧机故障检测由14.9分钟降至7.9分钟；燃烧机拆装抬运由12.2分钟降至2分钟以内。两大症结彻底破解。

B：差距这么大！那效率效益的变化肯定非常明显吧？

A：首先是效率大幅提升，工时缩减率达到55.25%；其次是用工大幅缩减，原来4个人的活现在1个人轻松搞定。

B：真不错！可这么好的装置，成本肯定不便宜吧？

A：您放心，单套装置成本仅898元，全县6个磅组配备6台，就服务了909台燃烧机。综合测算，2025年为兴山烟农节约人工支出25.7万元，挽回烘烤损失38.4万元，创造经济效益共计63.6万元。若在全省8769台燃烧机推广应用，每年可创造经济效益超613万元。

B：小装置发挥了大作用啊！

B：那怎么保障这项成果能长效运行呢？

A：我们从两方面着手：一是形成《使用与维护标准》《常见故障排除手册》《装置图纸》《技术指导说明书》等4项标准化文件，纳入企业标准化管理体系；二是在巩固期开展持续跟踪，跟踪期作业耗时稳定在17.3分钟，仍优于目标值，活动效果持续有效。

七、成果价值与推广

A：本次活动的成果价值集中体现在四个方面：

技术层面，我们自主研制的烤房燃烧机综合维护装置，填补了行业空白，已获国家知识产权局实用新型专利受理；

经济层面，2025年为兴山烟农创造经济效益63.6万元，减工降本效果显著；

社会层面，本装置及作业法通过了兴山县农业技术推广中心实用性、安全性专业评估，并被央媒《经济日报网》专题报道；

推广层面，该装置已在宜昌市推广16台，服务全市1985台燃烧机，同时被重庆奉节、山东临沂、陕西安康三家省外烟区引进试用，均获得高度认可。

A：本次活动，小组不仅自研了托载装置、填补了行业空白，还形成了一整套标准化"查、测、修、录"维保作业工作法。下一步，我们将继续攻关新课题——《烤房燃烧机智能化清灰装置的研制》。

A+B：我们是金魔方QC小组——智启金魔方，智创新领航！谢谢大家！